12. 9. 2023

# Chyby měření

## Přesnost měření

- Měřením je určována číselná hodnota měřené veličiny.

- Měření sleduje nějakou fyzikální veličinu

- Měřením je srovnávána měřená veličina s odpovídající jednotkou

- V praxi není žádná cesta jak být 100% přesný

- Výsledek měření se vždy pohybuje v nějakém tolerančním poli kolem skutečné hodnoty

## Rozdělení chyb

- Podle toho jak se vyjadřují:

  - Absolutní chyba

  - Relativní chyba

- Podle jejich působení:

  - Systematická chyba

  - Náhodná chyba

  - Hrubá chyba

- Podle zdroje chyby

  - Chyba přístroje

  - Chyba metody

  - Chyba pozorování

  - Chyba vyhodnocení

## Absolutní chyba

∆y = ym – ys

∆y … absolutní chyba
ym . naměřená hodnota
ys .. skutečná hodnota

## Relativní chyba

δ y = (y/ys) * 100 = (ym - ys)/ys * 100

δ y ... relativní chyba
∆y …… absolutní chyba
ym …. naměřená hodnota
ys ….. skutečná hodnota

ys = 10V
ym = 11V
∆y = ?V

∆y = ym – ys
∆y = 11 – 10
∆y = 1V

roy = y/ys * 100
roy = 1/10 * 100
roy = 0.1 * 100
roy = 10%

## Systematická chyba

- Ovlivňují to vnější vlivy

- Je stejná znaménkem i velikostí

- Nelze jí odstranit výpočtem

## Náhodná chyba

- Mění se její velikost a znaménko

- Je nepředvídatelná

- Je možné ji eliminovat zprůměrováním

- Může to ovlivnit: Měřící metoda, měřidlo, podmínky měření a obsluha

## Hrubá chyba

- Výrazně se liší od ostatních výsledků

- Příčiny: Omyl, špatný zápis naměřené hodnoty, nesprávné odečtení ze stupnice, porucha přístroje, nesprávný postup

14. 9. 2023

## Chyba přístroje

- Analogové přístroje

  - Má na sobě vyobrazenou třídu přesnosti

  - Řeší se korekční křivkou

    - δ TP = +- |p|/XM * 100

  - Používat druhou polovinu nebo třetí třetinu

- Číslicové měřící přístroje

  - U voltmetrů, ampérmetrů a ohmmetrů se většinou dovolená chyba udává součtem dvou poměrných chyb  = +-(| δ 1| + | δ 2|). První chyba δ 1 je z měřené hodnoty XM a druhá δ 2 je vztažená k největší hodnotě měřícího rozsahu Xδ.

  - Možné zápisy chyb měřících přístrojů v katalogu:

    - (0,05 % MH + 0,01 % MHMR)

    - (0,05% rdg + 1 digit)

  - Vzorce

    - ∆v = +- (|δ 1|/100 * Ux + | δ 2|/100 * M)

    - ∆v = +- (|δ 1|/100 * Ux + n * Q)

      - ∆v = chyba měřícího přístroje

      - Ux = měřená hodnota

      - M = rozsah měřícího přístroje

      - Q = kvantovací krok

      - n = počet kvantovacích kroků (údaj od výrobce)

      - δ 1 = chyba z měřené hodnoty (údaj od výrobce)

      - δ 2 = chyba z rozsahu (údaj od výrobce)

19. 9. 2023

## Problém metody

- Voltmetr, co jak největší odpor možno

- Ampérmetr, co nejmenší

21. 9. 2023

## Chyba pozorovani a vyhodnocovani

- Vzika chybnym odectenim merenych dat, nebo jejich spatnym zpracovanim (napr. Chybnym vypoctem)

- Zaokrouhlovanim:

  - Jednu z nejcastejsich chyb odchylek od mereni vytvari zaokrouhlovani vysledku. (Musi byt spravny rozsah stupnice)

    - Zaokrouhlovani se provadi zpravidla na 2 platne cislice.

    - Zaokrouhluje se podle matematickych zakonitosti.

3. 10. 2023

# Měřící přístroje

## Analogové měřící přístroje

- Přetížitelnost přístroje – Běžný přístroj musí bez poškození snést 120% přetížení – to je přetížitelnost 1,2

- Číselník – součást přístroje na níž je zobrazena stupnice, číslování a ostatní předepsané znaky a značky

  - Stupnice – Slouží k odečítání velikosti měřené veličiny

    - lineární – všechny dílky jsou od sebe stejně vzdáleny

    - nelineární – kvadratická, logaritmická

- Rozsah stupnice – je dán krajními hodnotami stupnice

- Měřící rozsah je zvláštním způsobem označená část rozsahu stupnice

  - Je vyznačen

    - dělením stupnice

    - tečkami na stupnici

    - celou stupnicí

- Největší hodnota měřícího rozsahu M – horní hranicí měřícího rozsahu

Rozsah stupnice 0 – 6 V
Měřící rozsah 0 – 6 V
Největší hodnota měřícího rozsahu M = 6 V

Rozsah stupnice 0 – 30 A
Měřící rozsah 0 – 15 A
Největší hodnota měřícího rozsahu M = 15 A

Rozsah stupnice 0 – 60 A
Měřící rozsah 10 – 60 A
Největší hodnota měřícího rosahu M = 60 A

- Konstanta udává změnu měřené veličiny odpovídající jednomu dílku stupnice

  - k = M/am

    - k … konstanta měřícího přístroje

    - M .. nejvyšší hodnota měřícího rozsahu

    - am .. počet dílků stupnice

- Citlivost je definována jako převrácená hodnota konstanty měřícího přístroje, udává kolik dílků stupnice připadá na jednotku měřené veličiny

## Třída přesnosti

- Třída přesnosti je definována jako maximální dovolená relativní chyba vyjádřená v % největší hodnoty měřícího přístroje

- Úvádí se bez značky ,,%“

- δTP = |∆M|/M * 100

- ∆M = +- M/100 *δTP

- δN = +- ∆M/XM *100

5. 10. 2023

# Číslicový měřící přístroje

- Číslicové multimetry měří stejnosměrné a střídavé napětí, proudy, odpory, kapacity, indukčnost, kmitočty, atd.

- Vlastnosti číslicových měřících přístrojů

- Počet míst číslicového zobrazovače: 3 – 8 ½

  - maximální údaj na 3 místném displeji 999

  - maximální údaj na 3 místném displeji 1999

  - maximální údaj na 3 místném displeji 2999, 3999

2. Počet měřících rozsahů

3. rozlišovací schopnost – tj. Velikost napětí na vstupu voltmetru, které způsobí změnu údaje o jednotku na posledním místě displeje při nejnižším měřícím rozsahu

4. rychlost měření

10. 10. 2023

5. vstupní impedance

R∆ = ∆u / M

∆u … ubytek napětí, který udává výrobce

Př1
∆u = 0,1 V
M = 200 mA = 0,2 A
R = ∆u / M = 0,1 / 0,2 = 0,5 Ω

6. kmitočtový rozsah – 50 Hz až 1 MHz

7. typ převodníku střídavého napětí na stejnosměrné

a. převodníky skutečné efektivní hodnoty – TRMS (true RMS) – měří efektivní hodnotu harmonických i neharmonických průběhů.

b. usměrňovače – měří efektivní hodnotu pouze u harmonických průběhů

Př2
+- (0.5% Xm + 0,1% Xr)
rozsah = 20V
měř hod = 10V

∆v = (0.5/100 * 10 + 0.1/100 * 20) = 0,07 V

Př3
+- (0,5% Xm + 5 digitu)
displej 3 ½ mistny
měřená hodnota 5V
rozsah 20V

∆v = +- (0.5/100 * 5 + 5 * 20)

∆v = +- (0.5/100 * 5 + 5 * 0,01)

∆v = +- 0,075V

11. 10. 2023

Př4

Tř. př. = 2
rozsah = 100V
měř. hod = 10V

δU = +- |∆p|/XM * 100 = δTP (XR/XM)
δU = 2 (100/10)
δU = 20%

∆p = +- (δTP *  XM) / 100
∆p = +- (2 *  100) / 100
∆p = +- 2V

# Měření odporu

## Měření odporů Ohmovou metodou

R = U/I

17. 10. 2023

RH = odmocnina z (RA * RV)

RH … Hraniční odpor
 RA … Vnitřní odpor ampérmetru
 RV … Vnitřní odpor voltmetru

# Metoda pro malé odpory

- Podle Ohmova zákona lze odpor zjistit změřením proudu a úbytku napětí na rezistoru

- Metoda je vhodná pro malé odpory, protože jen tehdy lze zanedbat proud tekoucí velkým vnitřním odporem voltmetru.

U = 10V
Rv  = 10Mohm
I = 0,01A
R = ? ohm

R = U/I = 10/0.01 = 1000 ohm

R = Ux/(I-(Rx/Rv)) = 10/(0.01-(10/(10*108))) = 1000.1 ohm

# Metoda pro velké odpory

- Metoda je vhodné pro velké odpory, protože jen tehdy lze zanedbat úbytek napětí na malém vnitřním odporu ampérmetru

- R = Ux/Ix = (U-UA)/Ix = (U – RA * IX)/IX = U/Ix – RA

  - R … Hodnota odporu, který chceme určit

  - UX … Úbytek napětí na odporu

  - IX … Proud tekoucí přes odpor R

  - U … Celkové napětí na ampérmetru

  - UA .. Úbytek napětí na ampérmetru

  - RA … Vnitřní odpor ampérmetru

24. 10. 2023

# Měření odporů porovnávací metodou

- Touto metodou porovnáváme neznámý odpor s odporem, jehož hodnotu známe, zpravidla s tzv. odporovým normálem. Z hlediska velikosti odporu máme opět dvě metody

# Metoda pro malé odpory

- Neznámý odpor i známý (etalon) se zapojí do série. Do obvodu zapojíme také ampérmetr. Ten slouží pro kontrolu konstantního proudu, který je pro přesnost měření podmínkou

- Oběma rezistory teče stejný proud a voltmetrem měříme úbytek napětí na každém rezistoru. Zde platí, že čím blíže budou k sobě hodnoty obou odporů, tím menší bude chyba.

- Rx = RN * (Ux/UN)

# Metoda pro velké odpory

- RZnámý i neznámý rezistor zapojíme paralelně. Zde musíme pro změnu zajistit konstantní napětí. Proto je v obvodu zapojen kontrolní voltmetr.

- Hodnota odporu se měří porovnáním velikostí proudů, které protékají jednotlivými odpory. Čím blíže budou k sobě hodnoty obou odporů a čím menší bude vnitřní odpor ampérmetru, tím menší bude chyba měření.

- Oběma rezistory prochází stejné napětí, proto platí:
U = RX * IX = RN * IN

- Z tohoto vzorce lze odvodit hodnotu hledaného odporu:
RX = RN * (IN/IX)

  - RX … Neznámý odpor

  - RN … Odporový normálem

- IN … Proud procházející přes normálový odpor

  - IX … Proud procházející přes neznámý odpor

## Substituční metody

- Je to zvláštní případ srovnávací metody. Princip spočívá v nastavení  stejných výchylek a měřících přístrojích.

- Při měření touto substituční metodou se používá místo odporových normálů přesných odporových dekád.

- Postup měření

- Na neznámém odporu zjistíme výchylku na milivoltmetru nebo miliampérmetru, podle zapojení v obvodu (sériové – paralelní). Pomocí odporové dekády nastavíme stejnou výchylku přístroje a hodnotu odporu na dekádě odečteme. Přesnost měření je v tomto případě ovlivněna jen přesnost dekády.

## Můstková metoda

- Měřený odpor je zapojen se třemi známými odpory do čtyř větví, které vytvářejí čtyřúhelník.

- Nastaví-li se známé odpory tak, že galvanometrem neprotéká proud, neznámý odpor se rovná součinu sousedních odporů dělenému odporem protilehlým.

2. 11. 2023

R = Ux/(I – (Ux/Rv)) = 14.9/(0.1025 – (14.9/6000)) = 148.27Ω

16. 11. 2023

# Analogový osciloskop

Osciloskop je elektronický měřící přístroj, umožňující sledovat na stiníku obrazovky časový průběh napětí nebo závislost jednoho napětí na druhém.

Využití:

- zobrazení časového průběhu signálu, zobrazení vzájemné závisloti dvou signálů

- měření periody, frekvence, apmplitudy a dalších perimetrů…

- porovnání dvou, popř. Více signálů

- měření fázového odporu

# Obrazovka analogového osciloskopu

V bloku obrázek

- katoda eliminuje elektrody

- mřížka ovlivňuje jas

- anoda A1 ovlivňuje záření paprsku

- anoda A2 ovlivňuje rychlost výkresu paprsku

- vertikální a horizontální elektrody paprsek vychýlí

- elektrony dopadají na luminofor a vzniká světelný bod

23. 11. 2023

## Ukázka principu vykreslení grafu na obrazovce pro bežný  reži osciloskopu.

30. 11. 2023

5. 12. 2023

# Časová základna

- Časová základna (dále č.z.) je zdroj pilového napětí, které slouží k přesunování paprsku z levé strany stínítka na pravou konstantní volitelnou rychlostí a k rychlému návratu zpět na levou stranu stínítka.

- Současné zobrazení několika průběhů (obvykle dvou nebo čtyř) umožňuje jejich vzájemné porovnání

- Dvoukanálové osciloskopy využívají dvou typů přepínání mezi kanály

  - Střídavý režim zobrazuje signál jednoho vertikálního kanálu po celou dobu celého jednoho cyklu časové základny a signál druhého kanálu po dobu následujícího celého cyklu

  - Střídavý režim se používá při rychlostech č.z. větších než 1 ms/d

- V režimu přepínání pevnou frekvenci je zobrazena přepínáno mezi oběma vstupními kanály v pevnou (a relativně vysokou) frekvencí

- Tento režim se používá pro nízkofrekvenční periodické signály

7. 12. 2023

# Měření pomocí osciloskopu

## Měření napětí

- Přečteme hodnotu dílku odpovídající amplitudě a vynásobíme ji aktuálně nastavenou hodnotou citlivosti

- Ua = a * Ay

  - Ua … Hodnota napětí (amplituda)

  - n … počet dílků

  - Ay … citlivost ve směru Y

## Měření periody

- Pro zjištění periody signálu odečteme počet dílků odpovídající jedné periodě signálu a hodnotu citlivosti časové základny.

12. 12. 2023

## Lissajousovy obrazce

- Na jeden pár vychylovacích destiček se přivede harmonický signál známé frekvence fn z normálového generátoru a na druhý harmonický signál neznámé frekvence fx. (Č.z. je vyřazena)

- Frekvenci fn měníme tak dlouho, až se na osciloskopu objeví obrazec, který se nepohybuje.

- fx = fn * (x/n)

  - fx … zjišťovaná frekvence

  - fn … frekvence normálového genrátoru

  - x … počet průsečíků ve svislém směru

  - n … počet průsečíků ve vodorovném směru

## Měření fázového posunu metodou elipsy

- Elipsa je Lissajousův obrazec pro poměr kmitočtu 1:1. Obě napětí opět přivedeme na vstupy X a Y při vyřazené č.z. Fázový posuv vyhodnotíme dle obrázku.

- Sin FI = a/b

  - FI … posun mezi dvěma signály

  - a … vnitřní délka v elipse

  - b … vnější délka v elipse

14. 12. 2023

## Měření fázového posunu s pomocí časové základny

- Napětí přivedeme na vertikální vstupy a zobrazí se jejich časové průběhy. Kmitočet č.z. nastavíme tak, aby na stínítku byly 1 až 2 celé periody

- FI = 360 * (a/b)

  - FI … Fázový posun

10. 1. 2023

# Měření výkonu stejnosměrného proudu

## Stejnosměrný proud

- Nepřímá metoda (budu si jí v zápisech označovat jako NM)

  - Pro malé odpory

  - Pro velké odpory

- Přímá metoda (budu si jí v zápisech označovat jako PM)

  - Pro malé odpory

  - Pro velké odpory

## Měření výkonu nepřímou metodou

- Výkon stejnosměrného proud je roven součinu napětí na svorkách a proudu spotřebiče.

- Nepřímo lze výkon stejnosměrného proudu měřit voltmetrem a ampérmetrem

- Obecně platí vzorec : P = U * I

## Měření výkonu pro malé zátěže (NM)

- P = U * IX

- P = U * (I – IV) = U * I = U2/RV

## Měření výkonu pro velké zátěže (NM)

(nenašel jsem normální zapojení tak použiji ohmovu metodu)

- P = UX * I

- P = (U – UA) * I = U * I – RA * I2

## Měření výkonu pro malé zátěže (PM)

- PZ = PW– PNC = PW – (U2/RNC)

24. 1. 2024

## Měření výkonu pro velké zátěže (PM)

- PZ = PW – PPC = PW – l2 * RPC

# Měření výkonu střídavého proudu

- Výkon v obvodu střídavého proudu je ovlivněn nejen velikostí proudu a napětí, ale také fázovým rozdílem mezi proudem a napětím

Zdánlivý výkon

- Lze ho také chápat jako největší možný výkon, dosažitelný při nulovém fázovém posunu (tzn. Jednotlivém účinku). Jeho výpočet je dán vztahem

  - S = odmocnina z (P2 + Q2)

  - jednotkou jsou voltampéry

Činný výkon

- Přenáší se od zdroje ke spotřebiči, kde se nenávratně proměňuje v jiný druh energie.

  - P = U * I * cosƔ

  - jednotkou jsou watty

Jalový výkon

- Část výkonu, která se obvodem přelévá tam a zpět (a způsobuje v části periody zápornou hodnotu okamžitého výkonu

  - Q = U * I * sinƔ

  - jednotkou jsou VAr

## Měření činného výkonu střídavého proudu v 1 fázovém obvodu

- Oba obvody wattmetru (proudový a napěťový) mohou být nezávislé na sobě přetíženy. Proto do obvodu současně s wattmetrem zapojujeme i ampérmetr a voltmetr.

- Pro malé impedance

  - PZ = PW– PNC = PW – (U2/RNC) – (U2/RV)

- Pro velké impedance

  - PZ = PW– PNC = PW – I2 * RPC – I2 * RA

## Měření výkonu v trojfázové soustavě

- Zapojení se třemi Wattmetry

  - Vhodné pro všechny případy (souměrný i nesouměrný spotřebič)

  - P = P1 + P2 + P3

- Tři wattmetry bez nulového vodiče

  - P = P1 + P2 + P3

- Zapojení s jedním Wattmetrem

  - Vhodné jen pro souměrné soustavy

  - P = 3 * P1

- Bez vyvedeného nulového vodiče

  - R = RNC

  - P = 3 * P1

- Zapojení se dvěma Wattmetrama

  - Zapojení je vhodné pro souměrné i nesouměrné spotřebiče, ale nesmí být spojen uzel zdroje s uzlem spotřebiče (bez vyvedeného nulového uzlu).

  - P = P1 + P2

## Měření jalového výkonu

- Jalový výkon je spotřebičem přijímán na vytváření magnetického nebo elektrického pole a při zániku se zase vrací zpět do sítě, tudiž se ve skutečnosti neodebírá je to spotřeba zpožděná za napětím a +-90° - nekoná práci.

- Zapojení s jedním wattmetrem

  - Zapojení je vhodné pouze pro souměrný  spotřebič.

  - Qz = (3 * Q1)/odmocnina ze 3

- Zapojení se třemi wattmetry

  - Qz = (Q1 + Q2 + Q3) / odmocnina ze 3

14. 2. 2024

# Měření elektrických veličina

## Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie je klíčovým prvkem v elektrotechnických aplikacích, proto je důležité mít efektivní způsoby, jak ji měřit a monitorovat.

### Měřící metody

- Mechanické měření

  - Tento typ elektroměru obsahuje rotační disky nebo kotvy, které se pohybují pod vlivem elektromagnetického pole. Toto mechanické pohybové chování je poté mechanicky přenášeno na ukazatel.

  - Výhody

    - Dlouhá životnost

    - Odolnost proti poruchám

    - Snadné čtění

  - Nevýhody

    - Nižší přesnost

    - Nemožnost vzdáleného monitorování

- Digitální elektroměr

  - Tento systém využívá senzory pro sledování proudu a napětí v reálném čase. Tyto senzory generují signály, které jsou následně zpracovány mikroprocesorem. Mikroprocesor integruje tyto data a vypočítá spotřebu elektrické energie.

- .

- .

- .

- .